# Ремонт блоков питания ATX

Основные цепи питания метеринских плат формата АТХ сосредоточены в разъеме, показанном на рисунке. Вид со стороны гнезд розетки.

| 1 | +3,3 В (оранжевый) | 11 | +3,3 В (оранжевый) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | +3,3 В (оранжевый) | 12 | -12 В (синий) |
| 3 | COM (черный) | 13 | COM (черный) |
| 4 | +5 В (красный) | 14 | PS-ON (зеленый) |
| 5 | COM (черный) | 15 | COM (черный) |
| 6 | +5 В (красный) | 16 | COM (черный) |
| 7 | COM (черный) | 17 | COM (черный) |
| 8 | PW-OK (серый) | 18 | -5 В (белый) |
| 9 | +5VSB (пурпурный) | 19 | +5 В (красный) |
| 10 | +12 В (желтый) | 20 | +5 В (красный) |

БП ATX имеют вход дистанционного управления (цепь PS-ОN), при соединении которого с общим проводом (цепью СОМ) включенный в сеть блок начинает работать. Если цепь PS-ON - COM разорвана, напряжения на выходах БП отсутствуют, за исключением дежурных +5 В в цепи +5VSB. В этом режиме потребляемая от сети мощность очень незначительна.

БП обязательно снабжают несколькими розетками для питания накопителей, дисководов и некоторых других устройств компьютера.

Каждый БП выдает логический сигнал PW-OK (Power OK), высокий уровень которого свидетельствует, что все выходные напряжения находятся в допустимых пределах. На материнской плате компьютера этот сигнал участвует в формировании сигнала системного сброса (Reset). После включения БП уровень сигнала PW-OK некоторое время остается низким, запрещая работу процессора, пока в цепях питания не завершатся переходные процессы.