Элементы DA1, VT1 – генератор стабильного тока. Резистором R2 устанавливается ток зарядки аккумулятора.

DA2 – компаратор.

VT3, VT4 – каскад согласования выхода компаратора с электронным ключом включения – выключения зарядки.

VS1 – собственно сам ключ.

VT5, VT6 – каскад, формирующий разрядный ток аккумулятора.

Переключателем S1 выбирается режим работы зарядного устройства:

«Ручная» - принудительно включается  VS1 и блокируется автоматика. В этом режиме работает только стабилизатор тока.

«Автоматический подзаряд» - работает стабилизатор тока и схема слежения за напряжением на заряжаемой батарее. При достижении напряжения, равного 13,6…13,8В (выставляется резистором R10), батарея отключается от ЗУ. При снижении напряжения до 11,8…12,2В (гистерезис устанавливается R15) вновь включается ЗУ.

«Контрольно – тренировочный цикл» -  к стабилизатору тока и схеме слежения за напряжением прибавляется разрядная схема. Данный режим предназначен для полного цикла тренировки аккумуляторной батареи путем глубокого разряда до 10,8В и последующего заряда стабильным током до напряжения 13,6…13,8В.

Транзисторы VT1 и VT6 установлены на одном теплоотводе площадью не менее 200 см2 .

Тиристор VS1 установлен на небольшом теплоотводе.

Настраивать ЗУ необходимо при подключенной аккумуляторной батарее.

Устройство не критично к применяемым ОУ и транзисторам, за исключением того, что транзистор  VT1 должен быть с высоким коэффициентом усиления и опорные стабилитроны VD2, VD4 должны быть термостабильные.

При разработке данного ЗУ особое внимание уделялось простоте конструкции и применению малой номенклатуры радиоэлементов (однотипные ОУ, транзисторы, много резисторов с одинаковыми номиналами).

Дата разработки 1995 год.