В таблице ТИПОНОМИНАЛЫ (с. 1, 1–я колонка) обратим внимание на значения коэффициента деления периодов тактовой частоты К1=7 (при уровне 0 на выводе 3 IN микросхемы) и К2=9 (при уровне 1). Значения этих коэффициентов в общем виде использованы также на рис. 2. Но на рис. 3 указан коэффициент деления равным 14. Откуда он взят? (Не показан триггер на выходе)

Воспользуемся формулой (1), которую применим к элементам, указанным на рис. 1. Сразу отметим, что тип лампы на рис. 1 и рис. 8 указан с ошибкой — должно быть КЛЭ13/ТБЦ, а не КЛЭ13/ТВЦ. Аббревиатура ТБЦ соответствует обозначению цвета Теплый Белый с улучшенной Цветоотдачей.

На рис. 1 приведены параметры частотозадающей цепи R2=5,6 к, С1=300 пФ.

В (1) ошибочно фигурирует R1. После подстановки указанных значений R2С1 в формулу получим fT=41,67 кГц, fT/7=5,95 кГц, fT/9=4,63 кГц.

На с. 2 в 1–й колонке читаем: "Для данной схемы резонансная частота колебательного контура равна 45 кГц...". Каким образом? Если подставить в известную формулу для расчета резонансной частоты , получим fres=40,41 кГц.

Как видим, и fT/7=5,95 кГц, и fT/9=4,63 кГц весьма далеки от fres=40,41 кГц.

На с. 2 во второй колонке читаем: "...схема производит разогрев катодов лампы напряжением с частотой на 30 % выше резонансной, а затем подает на нее высокое напряжение с частотой, равной резонансной". Схема — это графическое изображение устройства, она не может разогревать катоды. Какое напряжение "схема подает"? Если высокое, то насколько? Обычно высокое напряжение — это постоянное напряжение в единицы кВ и более. А если с частотой, значит переменное, которое характеризуется некоторым амплитудным и эффективным (среднеквадратическим) значением.

На рис. 9, 10, 11 номиналы частотозадающей цепи и частоты fT также абсолютно не соответствуют (1). При указанных на рисунках R=4,7 к, С=100 пФ получаем fT=148,9 кГц, но никак ни 100 кГц.

Есть и другие огрехи, но они не настолько важны, как перечисленные.