Программатор на микроконтроллере PIC16F84A.

После публикации статьи [1] автору пришло много писем по электронной почте с просьбой расширить функциональный диапазон часов. Идя навстречу всем пожеланиям, получилась эта разработка. Хотя микроконтроллеры, по сути, являются однокристальными мини ЭВМ с возможностью программирования в устройствах специального назначения, имеется возможность сделать их многофункциональными. Также, как и в данной работе, многофункциональность программы микроконтроллера иногда ставит в затруднительное положение при определении ее названия. Назвать часами с будильником эту разработку уже нельзя (хотя она может выполнять такую функцию), поскольку 32 раза просыпаться за один день – это многовато. Можно было бы назвать: «Устройство для периодического включения и выключения вентилятора (нагревателя, холодильника, освещения, бытовых приборов…)». Я остановился на программаторе потому, что эта разработка, на мой взгляд, идеально подходит для программирования звонков в учебном заведении или программирования расписания дня.

В энергонезависимую память программатора можно записать 32 значения времени, в которые включится (выключится) исполнительное устройство. Дискретность установки –1 минута. Поскольку исполнительных устройств может быть много, то для определенности будем называть их просто будильником. Будильники имеют следующие режимы звонков:

- непрерывный режим – непрерывное звучание будильника (читай: работа устройства) от одного запрограммированного времени до следующего, затем пауза до следующего установленного времени и т. д.;

- режим 1 минута – звучание будильника 1 минуту;

- режим 5 секунд – звучание будильника 5 секунд;

- режим 1 секунда – звучание будильника 1 секунду.

Имеется возможность устанавливать ограничения работы будильников по дням;

- работа будильников все дни;

- работа все дни кроме 6 и 7 дня;

- работа все дни кроме 7 дня;

- отключение всех будильников.

Кроме этого в программаторе имеются следующие режимы работы:

- обнуление всех установок будильников;

- коррекция хода часов за неделю в пределах плюс, минус 4 секунды;

- ручная установка часов по сигналам точного времени;

- ежедневная авто установка часов по сигналам точного времени в диапазоне времени плюс-минус 10 секунд от полуночи;

- установка и индикация дней недели;

- работа индикации в попеременном режиме: индикация текущего времени 10 секунд, затем индикация значения запрограммированного времени будильника, следующего за сработавшим- 2 секунды.

Естественно, все цифровые значения можно легко изменить в программе под конкретные требования.

Для  выполнения всех перечисленных возможностей пришлось полностью изменить программу микроконтроллера, хотя принципиальная схема от такой переработки пострадала мало. Рассмотрим укрупненный алгоритм работы программы, который  представлен на рисунке 1.

После пуска и выполнения всех предварительных установок включается предделитель с коэффициентом деления равным 16. По переполнению таймера TMR0, имеющего коэффициент деления 256, происходит прерывание и инкрементируется регистр делителя на 250. Если регистр делителя переполняется, последовательно инкрементируются значения регистров секунд, минут, часов и дней. Таким образом, с учетом машинного цикла, общий коэффициент деления составляет 4х16х256х250=4096000. Т.е. регистр секунд инкрементируется с частотой 1 секунда. После инициализации программа переходит на индикацию нулевого разряда. Нулевым разрядом считается младший разряд, т.е. разряд единиц секунд. Индикация всех разрядов происходит одинаково, и достаточно подробно рассмотреть индикацию нулевого разряда. Сначала значение нулевого регистра индикации  переписывается во временный регистр индикации. Временный регистр в подпрограмме индикации дополняется, в случае необходимости, установкой запятой и включения будильника. После выполнения подпрограммы индикации процессор переходит к выполнению функций программатора, которые установлены после этого разряда. Закончив работу по сравнению и установкам, программа ожидает прерывания. После отработки прерывания вся процедура повторяется со следующим разрядом. После последнего, пятого, разряда программа возвращается к индикации нулевого разряда. Таким образом, индикация каждого разряда постоянна и  длится 1/250 секунды, т.е. 4 миллисекунды. За это время можно выполнить 4096 команд.

Чтобы не загружать выполнением всех функций программатора после одного разряда, они распределены следующим образом:

-в нулевом разряде происходит сравнение установленных значений будильников с текущим временем:

-в первом разряде проверяется запрет будильников по дням;

-во втором разряде проверяется значение часов на автоустановку по сигналам точного времени в полночь;

-в третьем разряде проверяется состояние кнопок и выполняются установки по нажатым кнопкам;

- в четвертом разряде происходит смена индикации при изменении режима работы.

На каждую из перечисленных функций можно нарисовать свой алгоритм работы, но ничего интересного они не будут представлять. Единственное, на что можно обратить внимание, это запись в память 64 регистров информации с регистров, которые по количеству превышают флэш-память в два раза. Поскольку во всех регистрах записи занято только 4 разряда из восьми, то при записи в память старшие 4 разряда занимают десятки (минут, часов), а в младшие 4 разряда записывается значение единиц. Сравнение записанных значений времени с текущими производится в том же формате, что значительно экономит ресурсы при проверке всей флэш-памяти. Чтобы не возникало путаницы при считывании и записи, значения минут записываются в память с номером от 0 до 31. А значения часов увеличено на 32. Сначала проверяется совпадение минут, затем, если произошло совпадение, проверяется адрес, увеличенный на 32, на совпадение часов.

Принципиальная схема программатора показана на рисунке 2. Как видно, она мало отличается от схемы в [1] и, если вы уже сделали часы, то минимальные доработки позволят вам сделать программатор. В том и преимущество микроконтроллеров, что, изменив программу можно придать устройству совершенно новые потребительские свойства. Эта схема оставлена из-за своей универсальности-т.е. возможности установки различных семисегментных индикаторов. Для этого необходимо только заменить микросхемы дешифраторов, как это хорошо описано в различной литературе [2].

Выводы RA0-RA2 микроконтроллера используются для вывода 2-10 кода сегментов, а выводы RB1-RB4 – кода разряда. Вывод RB5 запрограммирован для вывода запятой. Вывод RB6 используется для выхода потенциала на исполнительное устройство. Выводы RB7, RA3, RA4 используются как входы установки соответственно: записи, разряда, установки. Вывод установки ALA используется для включения будильника. Вывод RB0, который в часах использовался для вывода гашения, имеет постоянный нулевой потенциал для разрешения работы микросхемы мультиплексора DD3. Гашение в программе не используется, но выход оставлен для преемственности схемы. В связи с увеличением числа команд, поставлен высокочастотный кварц на частоту 4,096 Мгц. При этом скорректированы значения конденсаторов С1 и С2.

Для подключения сильноточной нагрузки через промежуточное реле установлен транзистор VT7, работающий в ключевом режиме. Для контроля включения нагрузки или для будильника может служить звуковой излучатель НСМ1206х с частотой излучения около 2 кГц. Резервное питание от двух элементов типа А10-А12 или типа ААА.

Работа с программатором.

Кнопка «Разряд» перемещает запятую для выбора разряда установки.

Кнопка «Установка» прибавляет единицу в выбранный разряд.

Кнопка «Запись» фиксирует установленный режим работы, производит запись в память значений будильников и производит автоустановку часов в полночь.

Режимы работы программатора устанавливаются числами в двух младших разрядах и имеют следующие значения:

40 – режим часов;

41 – попеременный режим;

42 – установка часов;

43 – установка дней;

45 – звонок звучит непрерывно;

46 – звонок звучит 1 минуту;

47 – звонок звучит 5 секунд;

48 – звонок звучит 1 секунду;

49 – звонок отключен;

50 – звонок звучит все дни кроме 6, 7;

51 - звонок звучит все дни кроме 7;

52 - звонок звучит все дни;

53 – установка коррекции;

54 – обнуление всех будильников;

55 – обнуление минут и секунд часов.

Все режимы установки начинают работать после фиксации их нажатием кнопки «Запись». Индикация произведенной записи выполняется сменой положения запятой. Если запятая находилась в любом разряде кроме 6 и 1, то при выполнении фиксации режима запятая переместится в первый разряд. Это относится к режимам: 45 – 52. При установке режимов работы 41, 42, 55 запятая перемещается в 6 разряд, и индикатор высвечивает значение часов. Индикация установки 54 режима производится нулями во всех разрядах. Кнопку «Запись» не нужно нажимать при установках дней, коррекции и часов. Нельзя установить два взаимоисключающих режима таких, как 45 – 49 и 50 – 52. Будет работать последний установленный режим. После установки значений часов необходима обязательная установка режима часов 40 или 41. После выполнения всех необходимых установок запятая выводится в 6 фиктивный разряд (выводится за пределы индикатора) и программатор переходит в режим индикации значений часов с секундами. Если установлен попеременный режим, то часы индицируются 10 секунд, затем индицируется значение будильника по адресу, следующему за уже сработавшим. Если будильник еще не сработал, высвечивается значение будильника по первому адресу. Если необходимо переместить запятую с первого разряда в нулевой, то делать это надо, не отрывая пальца от кнопки «Разряд», чтобы проскочить 6 разряд. Иначе установка не будет выполнена.

Установка будильников производится установкой чисел в младших разрядах от 0 до 31. При установке значения от 32 до 39, индикатор сбрасывается в ноль. Это может произойти при установке режимов, если сначала установлено значение в нулевом разряде, а затем производится установка в первом разряде с переходом через тройку. Поэтому сначала лучше устанавливать значение первого разряда. Значения будильников могут устанавливаться с дискретностью 1 минута. Если вы предусматриваете работу программатора в попеременном режиме индикации, то желательно программировать значения будильников по возрастающей. При работе в непрерывном режиме, первое значение от текущего времени будет включать исполнительное устройство, а следующее – выключать его. Нулевые значения установок игнорируются программой, поэтому, если необходимо срабатывание будильника в полночь, нужно выставить значение 1 минуты до или после полуночи. Если необходимо отключить выбранный будильник, достаточно установить фиктивное значение часов, например, 25. Если вы не предусматриваете работу в попеременном режиме, то будильники можно программировать в любой последовательности, поскольку сравнение на совпадение производится по всему массиву памяти. После установки адреса и значения будильника запись в память производится нажатием кнопки «Запись». Индикация выполнения записи производится перемещением запятой в нулевой разряд. Это сделано для упрощения установки адреса следующего будильника. Поскольку запись в память выполняется в третьем разряде индикации, то при удержании кнопки «Запись» яркость этого разряда увеличивается.

При установке 43 режима (установка дней) значения дней индицируются в 4 разряде. На табло высвечивается: с0-сс- 43. Для установки дней недели необходимо запятую переместить в четвертый разряд. Значение дней не может быть установлено более 7. Установка дней недели необходима, если вы собираетесь ввести ограничение будильников по дням.

При установке 53 режима (установка коррекции) на табло высвечивается: с0-с0-53. Во втором разряде высвечивается устанавливаемое значение коррекции, а в четвертом разряде – значение знака коррекции. Значение коррекции не может быть более 4. Знак коррекции положителен, если в четвертом разряде ноль и отрицательный (часы спешат) – если единица. Практика показала, что ежедневное введение коррекции нецелесообразно. При обычном кварце суточный ход часов лежит в пределах плюс - минус 0,5 секунд. Поэтому коррекцию лучше вводить за неделю. Коррекция вводится автоматически в 00-00-05 часов при переходе из 7 дня в 1.

Если вы будете пользоваться автоустановкой по сигналам точного времени, то  вводить значение этого режима нет необходимости. Этот режим включается автоматически в пределах плюс – минус 10 секунд от полуночи. Импульс установки должен быть подан на вывод RB7 (REC). Поскольку цикл индикации всех разрядов равен 4х6= 24 микросекунды, то длительность импульса установки не должна быть меньше этого значения. Установка производится высоким уровнем ТТЛ. Естественно, при использовании автоустановки, устанавливаемое значение коррекции (режим 53) должно быть нулевым.

Режим 55 обнуление минут и секунд используется для ручной установки часов при нажатии кнопки «Запись». При индикации часов кнопка «Запись» не реагирует на нажатие. Кнопка «Установка» запараллелена с кнопкой с фиксатором «Вкл. Будильника».

Непрерывный режим будильника предназначен для периодического включения и выключения сильноточной нагрузки. Для примера на рисунке 2 нагрузка включается при помощи промежуточного реле. У автора это реле типа РЭС49 паспорт РС.569.426. Хотя это может быть любое реле на соответствующее напряжение и ток. Промежуточный каскад может быть выполнен и на оптопарах, и на симисторе.

Режим звучания будильника 1 минута можно использовать для обычного будильника. Режим 5 секунд предназначается для подачи звонков в учебном заведении. Режим звучания будильника 1 секунда выполняется в начале каждого часа (кукушка) и может быть использован для включения мелодии, например, имитации боя курантов.

Если установить программатор в учительской на попеременном режиме, то будет видно время оставшееся до окончания перемены или урока.

Топология печатных плат и расположение элементов даны на рисунках 3, 4 ,5. Тонкими линиями обозначены проводники со стороны установки элементов. В таблице 1 представлен .hex-файл программы программатора. В связи с подготовкой автором сборника, файл .asm не публикуется.

Литература.

- Н. Заец. Часы на PIC-контроллере. - Схемотехника, 2002, №8, с. 46, 47.

- С. Бирюков. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах, - М.:Радио и связь, 1990.

- М. Предко. Справочник по PIC-микроконтроллерам, - М.:ДМК Пресс, Додэка-ХХ1, 2002.