- USB: работа над ошибками. Учимся писать и говорить правильно!

- Станислав Васильев   22-09-2003

- Очень краткий экскурс в историю

- В далёком 1995 году, когда до выхода первых Pentium II оставалось ещё два года, консорциум Universal Serial Bus Implementers Forum, состоящий на тот момент из семи, а на текущий - уже более чем из 900 компаний, начал работу над универсальной шиной, предназначенной для подключения периферии, не критичной к полосе пропускания интерфейса, то есть клавиатур, мышек, модемов для коммутируемых линий, джойстиков и т.д. Концепция USB звучала красиво: "просто воткните, и оно заработает". В 1996 году консорциум ратифицировал спецификацию 1.0 универсальной последовательной шины, а осенью 1998 года вышла исправленная и дополненная спецификация 1.1, ставшая на несколько лет стандартной. Итак, спецификация USB 1.1 описывала на момент ратификации два режима передачи данных: низкоскоростной Low Speed (1,5 Мбит/с) и высокоскоростной Full Speed (12 Мбит/с), а для устройств с интерфейсом USB был принят следующий логотип:

Через два года консорциум перерабатывает стандарт и ратифицирует спецификации USB 2.0, что существенно расширяет список оборудования, которое можно подключать к компьютеру по USB. С выходом спецификации 2.0 теоретический потолок USB значительно расширяется и становится резонным подключение к ПК по этому интерфейсу жёстких дисков, профессиональных сканеров, высокопроизводительных офисных принтеров и массы другого оборудования, для которого не хватало полосы пропускания в 12 Мбит/с.

Закончив на этом наш исторический экскурс, задаём вопрос на засыпку:

Какую полосу пропускания обеспечивает оборудование с интерфейсом USB, соответствующим спецификации 2.0 (или, как принято в народе говорить, "оборудование USB 2.0")? Мы почему-то уверены, что на этот вопрос вы ответите: "480 мегабит в секунду", и будете не правы. В ратифицированной Universal Serial Bus Implementers Forum (USB-IF) спецификации сказано, что стандарт USB 2.0 описывает три режима работы устройств:

- Low Speed = 1.5 Мбит/с

- Full Speed = 12 Мбит/с

- Hi-Speed = 480 Мбит/с

То есть, по сравнению со спецификацией USB 1.1, в спецификацию USB 2.0 добавлен режим Hi-Speed с полосой пропускания 480 Мбит/с, и специально для него разработан новый логотип:

История логотипа тоже непроста. В конце 2000 года на рынке сложилась ситуация, когда ряд производителей указывал на коробках, что их продукты совместимы с интерфейсом USB 2.0, и пользователи ожидали от этих продуктов передачи данных по интерфейсу на высокой скорости. На самом деле, например, сканер с интерфейсом USB выпуска 1998 года совместим с USB 2.0, но ведь он не передаёт данные выше 12 Мбит/с.

На сайте usb.org указано, что спецификация 1.1 уже не существует, она устарела и не должна использоваться, ибо обновилась до версии 2.0. Основываясь на этом, плеер с интерфейсом USB, поддерживающий режим передачи данных со скоростью не более 12 Мбит/с, правильно будет называть "плеер с интерфейсом USB", а плеер c контроллером USB, передающим данные на скорости до 480 Мбит/с, правильно называется "плеер с интерфейсом Hi-Speed USB", а вовсе не "с интерфейсом USB 2.0", потому что и тот и другой плеер соответствуют спецификации USB 2.0, но у последнего есть ещё и режим Hi-Speed USB.

Аксиома: USB 2.0 не есть синоним Hi-Speed USB