2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

( тип электродвигателя и технические условия подчеркнуты )

| Тип электродвигателя | Технические условия | Напряжение питания, В | Частота вращения, об/мин | Ток в обмотке якоря, не более, А | Вращающий момент, мНм ( гссм ) | Вес драгметалла, г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ср 999 | ПлИ-10 |
| 1.ДПМ-20-Н1-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 29±3 | 9000±2350 | 0,10 | 0,490(5) | 0,0171 | - |
| 2.ДПМ-20-Н2-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 29±3 | 9000±2350 | 0,10 | 0,490(5) | 0,0171 | - |
| 3.ДПМ-20-Н1-02 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4000±1350 | 0,11 | 0,980(10) | 0,0171 | - |
| 4. ДПМ-20-Н2-02 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4000±1350 | 0,11 | 0,980(10) | 0,0171 | - |
| 5.ДПМ-20-Н1-04 | ОСТ16.0.515.022-76 | 6±0,6 | 2000±700 | 0,10 | 0,196(2) | 0,0171 | - |
| 6.ДПМ-20-Н2-04 | ОСТ16.0.515.022-76 | 6±0,6 | 2000±700 | 0,10 | 0,196(2) | 0,0171 | - |
| 7.ДПМ-20-Н1-05 | ОСТ16.0.515.022-76 | 14±2 | 2000±700 | 0,07 | 0,196(2) | 0,0171 | - |
| 8.ДПМ-20-Н2-05 | ОСТ16.0.515.022-76 | 14±2 | 2000±700 | 0,07 | 0,196(2) | 0,0171 | - |
| 9.ДПМ-20-Н1-08 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27+7 -4 | 4500±1350 | 0,20 | 1,960(20) | 0,0171 | - |
| 10.ДПМ-20-Н2-08 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27+7 -4 | 4500±1350 | 0,20 | 1,960(20) | 0,0171 | - |
| 11.ДПМ-20-Н1-12 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±2 | 6000±1500 | 0,40 | 1,960(20) | 0,0171 | - |
| 12.ДПМ-20-Н2-12 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±2 | 6000±1500 | 0,40 | 1,960(20) | 0,0171 | - |
| 13.ДПМ-20-Н1-12А | ОСТ16.0.515.022-76 | 14±2 | 6000±1500 | 0,30 | 1,760(18) | 0,0171 | - |
| 14.ДПМ-20-Н2-12А | ОСТ16.0.515.022-76 | 14±2 | 6000±1500 | 0,30 | 1,760(18) | 0,0171 | - |
| 15.ДПМ-20-Н1-12Б | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±2 | 6000±1500 | 0,40 | 1,960(20) | 0,0171 | - |
| 16.ДПМ-20-Н1-13 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±2 | 4500+1350 -900 | 0,28 | 1,470(15) | 0,0171 | - |
| 17.ДПМ-20-Н2-13 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±2 | 4500+1350 -900 | 0,28 | 1,470(15) | 0,0171 | - |
| 18.ДПМ-20-Н1-16 | ОСТ16.0.515.022-76 | 6±0,6 | 9000±2250 | 0,65 | 0,980(10) | 0,0171 | - |
| 19.ДПМ-20-Н2-16 | ОСТ16.0.515.022-76 | 6±0,6 | 9000±2250 | 0,65 | 0,980(10) | 0,0171 | - |
| 20.ДПМ-20-Н1-17 | ОСТ16.0.515.022-76 | 6±0,6 | 6000±1500 | 0,65 | 1,470(15) | 0,0171 | - |
| 21.ДПМ-20-Н2-17 | ОСТ16.0.515.022-76 | 6±0,6 | 6000±1500 | 0,65 | 1,470(15) | 0,0171 | - |
| 22.ДПМ-20-Н1-08Т | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 4500+1200 -1000 | 0,25 | 1,960(20) | 0,0171 | - |
| 23.ДПМ-20-Н3-01 | ОСТ16.0.515.022-76 | 27±3 | 9000±360 | 0,24 | 0,49-0,98(5-10) | 0,20834 | 0,2084 |
| 24.ДПМ-20-Н3-09 | ОСТ16.0.515.022-76 | 12±1,5 | 4500±180 | 0,55 | 0,49-1,96(5-20) | 0,17144 | 0,2838 |