МСН - 405

Вход в сервисный режим для МСН-405 можно осуществлять при любом состоянии телевизора как из AV режима так и из любого канала. Для входа в меню необходимо иметь в наличии пульт РС-4 с кнопкой SERV. При отсутствии данной кнопки можно подключить кнопку между ножками 15 и 23 (ХЛ1) микросхемы в пульте. 

При нажатии на кнопку SERV не менее чем 0,5 секунды на дисплее МСН-405 загорится СН (CHEK) это так называемый режим проверки телевизора. Этот режим не запрещает обычных операций для телевизора. Отличие отличается в том, что ускорен автоматический повтор команд с панели МСН-405 (синтезатора напряжений). Данная функция очень удобная при тестировании телевизора. Она позволяет очень быстро настроить телевизор на канал, а также позволяет быстро изменить регулировки: яркости, контрастности, насыщенности и громкости. 

Если нажать на кнопку SERV еще раз, то на дисплее загорится ОР и мы попадем в режим OPTIONS. Данный режим позволяет произвести настройку процессора SAA1293 в соответствии с возможностями вашего телевизора или по желанию пользователя. 

Советую зарисовывать все что вы увидите на дисплее прежде чем начинать менять настройки SAA1293. 

После входа в режим OPTIONS нужно выбрать режим переключения между пунктами меню. 

Как мы писали выше для микросхемы -02 необходимо нажимать на кнопку SERV, а для -03 необходимо нажимать на VOL+. 

На дисплее будет по очереди высвечиваться 4 субменю. В каждом субменю по 9 опций (вместе с точкой). При засвеченном сегменте значение равно 1(да) при потушенном сегменте 0 (нет).

На рисунке указаны сегменты с их соответствием клавиш на пульте. 

В таблице, которая размещена ниже можно посмотреть какому значению сегмента какая команда соответствует

| 1.1 | АV режим | 1 - возможен |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Число AV режимов | 0 - один, 1 - два |
| 1.3 | Число каналов | 0 - 29, 1 - 55 для SAA1293-03 |
| 1.4 | Умные клавиши. Если данная опция выбрана, то при переключении программ кнопкам Р- и Р+ телевизор будет показывать только те каналы, которые пользователь настроил сам. | 1 - возможен |
| 1.5 | Трехшаговая индикация напряжения настройки. | 1 - возможен |
| 1.6 | Автоматический таймер выключения | 1 - возможен |
| 1.7 | Режим телетекста | 1 - возможен |
| 1.8 | Индикация AV режима в позиции канала | 1 - возможен |
| 2.1 | Громкость после нормализации | 0 - нормализована |
| 2.2 | Аналоговые значения при включении с дежурного режима | 1 - значения регулировок как при выключении. 0 - нормализованные значения. |
| 2.3 | Защита переключения диапазона | 0 - отсутствует |
| 2.4 | Приглушение звука при переключении каналов | 0 - есть |
| 2.5 | Замирание изображения при переключении каналов | 0 - приглушение звука 1 - замирание изображения |
| 2.6 | Время замирания при переключении каналов | 0 - короткое |
| 2.7 | Состояние выхода видео | 0 - активный высокий 1 - активный низкий |
| 2.8 | Десятичная точка на индикаторе | 0 - показывает телетекст |
| 3.1 | Переключение диапазонов во время настройки | 0 - остается тот же диапазон 1 - переключаются последовательно |
| 3.2 | Комбинированный МВ диапазон | 1 - I и III объединены в один. |
| 3.3 | Вариант процедуры памяти | 0 - А вариант 1 - В вариант |
| 3.4 | Команды настройки с пульта | 0 - такие же как и с панели 1 - только точная настройка |
| 3.5 | Метровый диапазон | 1 - отсутствует |
| 3.6 | АПЧГ после точной подстройки | 0 - выключена 1 - включается через 1 сек |
| 3.7 | Определяет наличие специального кабельного канала | 1 - есть 0 - нет |
| 4.1 | Вариант соответствия ТВ команд | 0 - А вариант 1 - В вариант |
| 4.2 | Вариант соответствия команд телетекста | 0 - SAA5041 1 - SAA5040\43 |

Примечание: Разъяснение некоторых опций.

1.6 Если телевизор содержит сигнал ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и СОВПАДЕНИЯ (АПЧГ), то в контроллере можно использовать два дополнительных свойства:

а) Таймер переключения телевизора в дежурный режим через 5 минут после окончания телепрограмм. 
б) При подходе к станции во время настройки автоматически переключается скорость настройки с грубой на точную, в результате чего пользователь не сможет пропустить станцию, настраивая ее с более высокой скоростью. 

Эти два свойства не могут быть разделены, поскольку их работа зависит от напряжения на ножке 28 микропроцессора. Когда есть сигнал, это напряжение составляет 2,8 - 12 Вольт., когда сигнала нет - 0,8Вольт. 

2.2 Если выбрана данная опция, то все четыре аналоговые регулировки при выключении, из дежурного режима остаются как при включении. В противном случае они нормализованы. 

2.3 При выборе данной опции переключение диапазонов происходит не сразу после нажатия клавиши, а через 5 сек. Или при повторном нажатии. 

3.3 Данная опция определяет вариант процедуры памяти. Если опция не выбрана, то вариант А, а если выбрана то вариант В. 

Вариант А:

1. Выбирается нужный стандарт. 
2. Выбирается нужный диапазон. 
3. При настройке выбранной станции индикатор показывает диапазон и мерцает, АПЧГ выключается и остается выключенной. 
4. Клавиша МЕМ позволяет в течение 5 секунд выбрать желаемый канал (мерцают два сегмента). Если время выбора закончилось, то параметры не сохраняются и индикатор будет показывать номер ранее выбранного канала. Значения аналоговых регулировок не сохраняются. Для их сохранения в режиме МЕМ нужно нажать клавишу "Нормализация" или любую из восьми аналоговых. 

Вариант В: 

Выбирается нужный стандарт.
Выбирается нужный диапазон.
При настройки на выбранную станцию АПЧГ выключена и включается через 1 сек после отжатия клавиши настройки.
Выбирается нужный канал.
Клавиша МЕМ сохраняет все параметры станции и аналоговые значения. В данном варианте нет ограничения времени и аналоговые регулировки фиксируются вместе с настройкой. Для их считывания нужно нажать клавишу "Нормализация".

Ниже приведены наиболее часто используемые комбинации опций.

Из опыта практики я знаю, что начинать прошивку микросхемы память в отечественных синтезаторах напряжения МСН-405 лучше всего с 4 ого субменю. А также после введения прошивок (изменения поля сегментов) необходимо нажимать на кнопку М на передней панели телевизора. В противном случае все изменения в микросхеме памяти останутся без изменения.