УСТРОЙСТВО      ПРОГРАММНОЕ    «СИГНАЛ-201»

ВР- перевод  в режим «Текущее время»

ПР- ----------------------«Программирование»

ТМ- ---------------------------«Таймер»

КОР- обнуление-коррекция

ЗП-  запись

С помощью  ввода   цифр(0….9) записывается   следующая   информация:

1)  канал   и  выполняемая  функция:

1- включить,  6- выключить  по  первому  каналу

2- вкл.      ,      7- выкл. по  второму  каналу

3- вкл.     ,       8- выкл. по третьему  каналу

2) день  недели:

0-ВС,  1-ПН,  2-ВТ,   3-СР,   4-ЧТ,   5-ПТ,   6-СБ,   7- каждый  день  недели.

3) время  в  часах  и  минутах.

ПРИМЕР  1.

| ЗАДАЧА | Последовательность нажатия клавиш | Показания табло |
| --- | --- | --- |
| Установить текущее время, например: среда 19ч21мин | ВР КОР 0 3 1 9 2 1 ЗП ВР | ср 0 19 : 21 |
| Стереть в памяти ранее за- писанные программы | ПР КОР держать одновременно | вс прг 0 00 00 |
| Перевести в режим теку- щего времени | ВР | ср вкл 0 19 : 21 |
| Записать в память: будильник в 6ч 30мин каждый день | ПР 0 7 0 6 3 0 ЗП | прг 15 . 3 7 прг 0 = 06 30 прг 15 . 3 7 |
| Текущее время | ВР | ср вкл 15 19 : 27 |
| Записать в память: во вторник в 12ч 30мин включить по второму каналу | ПР ПР 2 2 1 2 3 0 ЗП | прг 0 06 30 прг 15 . 3 7 вт прг 2 12 30 прг 15 . 3 7 |
| Текущее время | ВР | ср вкл 15 19 : 35 |

ПРИМЕР 2.

| ЗАДАЧА | Последовательность нажатия клавиш | Показания табло |
| --- | --- | --- |
| Записать в память : во вторник в 14ч 45мин выключить по второму каналу | ПР ПР 7 2 1 4 4 5 ЗП | прг 0 06 30 прг 15 . 3 7 вт прг 7 14 45 прг 15 . 3 7 |
| Текущее время | ВР | ср вкл 15 . 19 : 41 |
| Проверить записанные ранее в память программы | ПР КОР ПР ПР ПР ПР | вт прг 2 12 30 вт прг 7 14 45 прг 0 06 30 прг 15 . 3 7 |
| Текущее время | ВР | ср вкл 15 19 : 47 |
| В режиме таймера включить по третьему каналу через 11 сек. | ТМ КОР 3 0 0 0 1 1 ТМ | вкл тм 3 00 11 вс |
| В ручном режиме: включить по третьему каналу выключить по третьему каналу | 3 8 аналогично клавиши 1 и 6; 2 и 7 соответственно для каналов 1 и 2 | ср вкл 3 19 : 50 ср вкл 8 19 : 50 |

При    работе    необходимо   помнить:

- в  режиме  таймера  часы  обозначаются  на  табло  днями  недели:

ВС-0ч, ПН-1ч, ВТ-2ч, СР-3ч, ЧТ-4ч, ПТ-5ч, СБ-6ч, минуты- в  разряде  часов,

секунды- в  разряде  минут.

Максим-ое   время   отсчета   таймера  6 ч 59 мин 59 сек

- для  того  чтобы  отменить управление  приборами, надо (в режиме текущего

времени) нажать  на  ВР  , при  этом  с  табло  исчезнет   ВКЛ.

Если   ВКЛ   не  горит  то  управ-е  приборами  невозможно  ни  в ручном

ни   автом-ом,  ни в  режиме  таймера.

Управ-е  возможно  если  нажать  ПР   ВР  при  этом  загориться  на  табло

ВКЛ.

3)  показанние  табло                    прг         при  программировании  говорит  о  том  ,

15   .   3     7

что  место  в  памяти   свободно  и  можно  записывать  нужную  программу.

Поиск  свободной  программы  произво-ся  последовательным  нажатием ПР.

Возможны   16  программ.

- если  надо отменить программу не  стирая  все  записанные  в  память  и  не

записывая  на  ее  место  новую  программу, то на  место  этой  программы

надо  записать программу  в  нереальном  времени:

Вт               прг

0             35  :   65

- программы  записанные  на конкретный  день  недели  будут  выпол-ся

еженедельно.

- если  при  подключении  прибора(телевизора) к розетке  устр-ва он сразу

включается, то его можно  выкл. нажатием соответствующей  каналу

кнопки (6,7,8) управления  в  ручном  режиме.

E N D