В этой области есть, конечно, и свои единицы измерения.

Беккерель (Бк) — единица активности радионуклида. Один беккерель соответствует одному распаду в секунду.

Кюри (Ки) — тоже единица радиоактивности, но очень крупная: 1 Ки = 3,7 • 1010 Бк.

То, что эта единица очень велика, а ее физический смысл туманен и мало что говорит неспециалисту (1 Ки — радиоактивность 1 г радия), делает ее очень удобной в «работе с населением». Радиоактивность, выраженная в кюри, например 0,001 Ки, должна оставить в подсознании обывателя ощущение того, что речь идет о чем-то очень малом, незначительном. Ведь об эквиваленте этой «малости» — 37 млн распадов в секунду с вылетом как минимум такого же числа ионизирующих частиц — этого уже не скажешь...

Рентген (Р) — единица, характеризующая меру ионизации вещества, поглощенную им дозу. Дозе в I Р соответствует образование 2,083 • 109 пар ионов в 1 см3 воздуха. 1 Р = 2,57976 • 10-4 Кл/кг.

БЭР — биологический эквивалент рентгена (тот же ионизационный эффект, но в биологических тканях).

Мегаэлектронвольт (МэВ) — единица, в которой обычно измеряют энергию ионизирующих частиц. 1 МэВ — энергия, которую приобретает электрон (вообще частица с элементарным электрическим зарядом), ускоренный напряжением в 106 В. 1 МэВ= 1,610-13 Дж (Дж — джоуль).

Двух единиц — беккерелей, характеризующих «яркость» источника ионизирующей радиации, и рентгена, оценивающего «освещенность» облучаемого им объекта, — для начала нам было бы вполне достаточно. Но существует множество других единиц, обилие которых не столько разъясняет неспециалисту суть дела, сколько мешает этому1. Познакомимся с этими единицами лишь для того, чтобы, пересчитав их, пусть и нестрого, в беккерели и бэры — рентгены, больше с ними уже не встречаться.

Грей (Гр) — единица поглощенной дозы. Представляет собой количество энергии ионизирующего излучения, поглощенной единицей массы какого-либо физического тела. 1 Гр = 1 Дж/кг. Рад — одна сотая грея: 1 рад = 0,01 Гр.

Зиверт (Зв) — единица эквивалентной дозы. Представляет собой единицу поглощенной дозы, умноженную на к — коэффициент, учитывающий неодинаковую радиационную опасность для организма разных видов ионизирующего излучения. 1 Зв = 1 Дж/кг.

1 бэр = 0,01 Зв = 0,01 Гр х k. Для рентгеновского и γ-излучения принято к = 1, для а-излучения с энергией Еα< 10 МэВ — к = 20 (возможно, будет принято к = 50), для нейтронов с энергией Еn = 0,1...10МэВ-k= 10.