## CANON S-100

##### Сброс кода ошибки переполнения отстойника - "памперса"

1. Откройте крышку, снимите картридж, закройте крышку, отключите кабель питания от сети.
2. Нажмите кнопку RESET и удерживая ее подключите принтер к сети, после чего отпустите кнопку. 
3. Нажмите кнопку RESET еще раз на 2 секунды и снова отпустите.
4. Повторите пункт 3.
5. Отключите питание принтера.
6. Подключите питание снова, вставьте картридж.
Все! Удачи!

## CANON S-200

##### Сброс кода ошибки переполнения отстойника - "памперса"

1. Откройте крышку, снимите картридж, закройте крышку, отключите кабель питания от сети.
2. Нажмите кнопку RESET и удерживая ее вставьте шнур питания в розетку. 
3. Отпустите кнопку RESET и в течение 5 секунд нажмите ее еще раз и снова отпустите.
4. Нажмите кнопку RESET и удерживайте ее не менее 2 секунд и отпустите.
5. Если нужно - повторить последний пункт.

## CANON BJС-5100

##### КОДЫ ОШИБОК

| Error | Power/Error LED | Beeps | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| Paper Feed / Delivery | Steady | 2 | Remove any paper jammed |
| BJ Cartridge (Holder 1) not detected | Steady | 3 | Re-install cartridge or replace it |
| BJ Cartridge (Holder 2) not detected | Steady | 4 | Re-install cartridge or replace it |
| BJ Cartridge High heat error | Blinks | 5 | Let cartridges cool, and retry, if not replace the faulty BJ cartridge |
| Waste Full Warning | Blinks | 6 | Waste is almost full, needs service very soon |
| Service Errors | Blinks | 7 | Requires service, However the following Errors may be corrected |
| Overheated Printhead / Failed Printhead | Blinks Orange x7 | 7 | May Need Printhead Replacing, see notes below |
| Overheated Printhead / Failed Printhead | Blinks Orange x8 | 7 | May Need Printhead Replacing, see notes below |
| BJ Cartridge Not Found | Blinks Orange x9 | 7 | A Cartridge is detected however there is a problem with the communication. May need a printhead replaced, see notes below |

В случае, если по каким-то причинам (сгорела электрическая часть картриджа или плохой контакт) не определяется картридж, нужно убедиться в исправном ли состоянии картридж (головка картриджа). Для этого:

- Power on printer

- Open Printer Cover

- The Cartridges should center

- Unplug Printer

- Remove the printhead from Holder 2.

- Close Printer cover

- Replug printer in

- Swap Printheads into Holder 1 until you have determine with Printhead is causing the error.

- Replace the failed printhead (BJ Cartridge).