3.2.2. Устранение дребезга контактов

При работе с датчиками, имеющими механические или электромеханические

контакты (кнопки, клавиши, реле и клавиатуры), возникает явление, называемое дребезгом. Он заключается в том, что при замыкании контактов возможно появление отскока (BOUNCE) контактов, которое приводит к переходному процессу. При этом сигнал с контакта может быть прочитан микроконтроллером как случайная последовательность нулей и единиц. Подавить это нежелательное явление можно схемотехническими средствами, но чаще это делается программным путем.

Наибольшее распространение получили два программных способа ожидания установившегося значения [1].

Подсчет заданного числа совпадающих значений сигнала.

Его суть состоит в многократном считывании сигнала с контакта. Подсчет удачных опросов, обнаруживших, что контакт устойчиво замкнут, ведется счетчиком. Если после серии удачных опросов встречается неудачный, то подсчет начинается сначала. Контакт считается устойчиво замкнутым, если последовало N удачных опросов. Число N подбирается экспериментально для каждого типа используемых датчиков и лежит в пределах от 5 до 50. Пример программного подавления дребезга контакта (DBNC) приводится для случая, когда датчик импульсного сигнала подключен к входу T0, счет удачных опросов ведется в регистре R3, N=20.

DBNC: MOV R3, #20 ;инициализация счетчика

DBNC1: JB P3.4, DBNC;если контакт разомкнут, то ;начать отсчёт опросов сначала

DJNZ R3, DBNC1 ;повторять, пока R3 не станет равным 0

Введение временной задержки.

Устранение дребезга контакта путем введения временной задержки заключается в следующем. Программа, обнаружив замыкание контакта, запрещает опрос его состояния на время, заведомо большее длительности переходного процесса. Программа (DBNCDL) написана для случая подключения датчика к входу T0 и программной реализации временной задержки:

DBNCDL: JB P3.4, DBNCDL ;ожидание нуля на входе T0

CALL DELAY ;вызов подпрограммы задержки

EXIT: ... ;выход из процедуры

Временная задержка в пределах 1-10 мс подбирается экспериментально для каждого типа датчиков и реализуетсяподпрограммой DELAY.