ТЕХЗАДАНИЕ № 4 (исправленное, многострадальное)

1. Устройство предназначено для контроля частоты вращения четырех объектов (входные сигналы подаются на выводы RB4 - RB7) и отклонения этой частоты от номинального значения с выводом результатов контроля по каждому из объектов на светодиоды, подключенные к питанию (выводы RB0 - RB3).

2. Номинальная частота вращения Fн = 25 Гц.

3. При номинальной частоте вращения Fн +/- (4-5)%, индикаторы должны светиться постоянно.

4. В диапазоне частот от Fн +/- (4-5)% до Fн +/- (9-10)%, индикатор должен мигать с периодом 0.6 сек. (скважность 1)

5. При частотах, отличающихся от Fн более, чем на +/- (9-10)%, индикатор должен мигать с периодом 2 сек. (скважность 1)

6. Форма входного сигнала: импульсная последовательность положительной полярности уровня ТТЛ со скважностью 10. Дребезг фронтов сигнала отсутствует.

7. Предусмотреть вывод (RA0), на котором должна устанавливаться лог. 1 (норм. состояние 0) при выполнении условий п.5 по любому из контролируемых объектов.