Требуется изменить настройки радиомодема RF-801 (Альтоника)

Скачал прогу Terminal by Bray

Заводские настройки вижу, а новые записать не получается 

Перед началом настройки перемычки модема должны быть установлены в следующие положения:

•  Контроль RTS (CNTR), перемычка J1 – «выключен»

•  Интерфейс последовательного порта, перемычка J2 – «RS-232»

•  Терминатор RS-485, перемычка J3 – «включён»

•  Конфигурация модема, перемычка J4 – «включена»

•  Подача питания на разъём RS-232, перемычка J5 – «не подано»

Соединение "Точка – точка"

Конфигурация первого модема:

•  Сброс настроек (!);

•  Режим передачи данных пакетный (st-);

•  Бит четности выключен (rp-);

•  Добавление перевода строки после перевода каретки (lf-);

•  Режим передачи всем (ta-) ;

•  Режим приема от всех (ra-) ;

•  Групповой номер (gn=01) ;

•  Персональный номер (pn=01) ;

•  Передача данных модему с номером "2" (t0=02) ;

•  Приём данных от модема с номером "2" (r0=02) ;

•  Режим передачи по таймауту после первого байта (tt+, tt=7);

•  Скорость передачи данных (rs=9600) ;

•  Сохранение настроек в энергонезависимую память (@);

Конфигурация второго модема:

•  Сброс настроек (!);

•  Режим передачи данных пакетный (st-);

•  Бит четности выключен (rp-);

•  Добавление перевода строки после перевода каретки (lf-);

•  Режим передачи всем (ta-);

•  Режим приема от всех (ra-);

•  Групповой номер (gn=01);

•  Персональный номер (pn=02);

•  Передача данных модему с номером "01" (t0=01);

•  Приём данных от модема с номером "01" (r0=01);

•  Режим передачи по таймауту после первого байта (tt+, tt=7);

•  Скорость передачи данных (rs=9600) ;

•  Сохранение настроек в энергонезависимую память (@);

После изменения конфигурации модемов следует подключить модемы к магистрали RS-485 интерфейса. Для этого к контактам «7» и «8» колодки интерфейса «RS-485» модемов следует подключить линии «A» и «B» RS-485 интерфейса приборов. Также следует изменить положение перемычек: